# Приложение № 1

# Техническа спецификация

І. Предмет на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на кухненско оборудване за новоизградените столови в РПЦ – гр. Харманли, териториално поделение на  ДАБ при МС

ІІ. Място на изпълнение на доставката:

Кухненско оборудване, предмет на обществената поръчка, следва да се достави и монтира в гр. Харманли, ж.к. Дружба, № 23;

ІІІ. Изисквания към кухненското оборудване, предмет на обществената поръчка:

Изпълнителят следва да достави:

| № | Наименование и технически изисквания | Размер, мм | Брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф отопляем с принудителна конвекция на въздуха, мощност 2,5 kW, захранване 220V 1N~, подвижен рафт, изработен от неръждаема ламарина ( алпака ). | 1600/800/900 | 6 |
| 2 | Шкаф-маса с плъзгащи врати без борд с 3 чекмеджета отгоре 1600х780х900, изработен от неръждаема ламарина (алпака ). | 1600/800/900 | 3 |
| 3 | Падаща клапа - неръждаема - захваната за шкаф-масата с плъзгащи врати без борд , изработена от неръждаема ламарина (алпака ). | 500/800/40 | 3 |
| 4 | Мивка кухненска неръждаема с едно гнездо 700/500/400 с каширан плот, с долен рафт, изработена от неръждаема ламарина (алпака ) , стояща кухненска батерия, сифон и меки връзки за монтаж. | 2300/800/900 | 3 |
| 5 | Шкаф-маса с плъзгащи врати с борд с 3 чекмеджета от дясно, изработен от неръждаема ламарина ( алпака ). | 1900/800/900 | 3 |
| 6 | Шкаф за съдове неръждаем с 4 заключващи се врати, изработен от неръждаема ламарина ( алпака ). | 1100/800/1800 | 3 |
| 7 | Маса работна островна с каширан плот, с долен рафт, изработена от неръждаема ламарина ( алпака ). | 1300/500/850 | 3 |
| 8 | Маса работна стенна с каширан плот, с долен рафт, изработена от неръждаема ламарина ( алпака ). | 1300/500/850 | 3 |
| 9 | Стелаж неръждаем с 5 плътни рафта, изработен от неръждаема ламарина (алпака ). | 1100/400/1800 | 3 |
| 10 | Контейнер неръждаем на колела, с капак, изработен от неръждаема ламарина (алпака ) и четири колелца. | 400/400/600 | 11 |
| 11 | Количка за превоз на продукти, изработена от неръждаема ламарина (алпака ), с два рафта и четири колелца. | 1000/570/970 | 5 |

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Изделията, посочени в таблицата следва да бъдат изработени от неръждаема  ламарина (алпака).

2. Шкаф отопляем с принудителна конвекция на въздуха, мощност 2,5 kW, позиция 1 от таблицата следва да притежава маркировка ,,Европейско съответствие“, което е гаранция от страна на производителя, че съоръжението отговаря на изискванията на Европейското законодателство, свързано със здравето, безопасността и защита на околната среда.

ІV. Срок на изпълнение на обществената поръчка – Не повече от 30   календарни дни, считано от датата  на подписване на договора с Възложителя.

V. Приемане на доставката и начин на плащане:

1. Приемането на доставката ще се осъществи от представители на Възложителя с подписването на двустранен приемно-предавателен протокол (Изпълнител, Възложител).

2. Плащането ще се извърши по банков път, след подписването на приемо-предавателния протокол и представяне на фактура, в срок от 30 (тридесет) календарни дни.

VІ. Изисквания към участниците за подготовка на офертата :

Офертите на участниците следва да съдържат:

1. Предложение за изпълнение на поръчката включващо

1.1. Техническо описание на кухненското оборудване предмет на поръчката: марка, модел, страна на произход.

1.2. Фотографски снимки на оборудването (със съответното наименование), което ще се доставя, чиято автентичност трябва да бъде доказана, в случай че комисията за провеждане на процедурата поиска това.

1.3. Заверени копия на сертификати или еквиваленти, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството както следва:

- ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството

- ISO 14001:2004 - Система за управление на околната среда

- BS OHSAS  18001:2007 - Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

1.4. Гаранционен срок на доставеното и  монтирано съоръжение – минимум 5        години.

1.5. Срок на валидност на предложената оферта - 60 (шестдесет) календарни дни считано от датата на крайния срок за представяне на офертата.

1.6. Декларация свободен текст за осигурено гаранционното и извънгаранционното обслужване на техниката, придружено със списък на собствени и/или оторизираните сервизи .

2. Ценово предложение – изготвено по образец.

Предложените цени , единични и общи, без ДДС и с включен ДДС да съдържат всички разходи франко РПЦ Харманли и монтаж на оборудването

VІІ. Критерии за оценка на предложенията:

Най-ниска предложена цена.

VІІІ.. Прогнозна стойност на поръчката: 37 000 лева без ДДС