Европейски бежански фонд                                                                                                        	Държавна агенция за бежанците при МС

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на мини челен колесен товарач с възможност за прикачване на модули

1. Описание на техническите изисквания на  на мини челен колесен товарач с възможност за прикачване на модули

| І. ДВИГАТЕЛ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | вид на двигателя | дизелов. |  |
| 2 | обем на двигателя | Минимум 2000 куб. см.. |  |
| 3 | мощност | минимум 45 к.с. |  |
| 4 | екологично ниво | Tier 4i/stage IIIA или еквивалент |  |
| ІІ. УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | джойстици за управление на движението и товарачната уредба |  |  |
| 2 | една предавка със скорост | минимум 10km/h |  |
|  | ІII. ТОВАРАЧНА | УРЕДБА - ХИДРАВЛИЧНА |  |
| 1 | двураменна стрела на товарача |  |  |
| 2 | височина на разтоварване | минимум 2800мм |  |
| 3 | номинална товароподемност/граничен товар на преобръщане(без противотежест) | минимум 600кг./1200кг. |  |
|  | ІV. РАЗМЕРИ |  |  |
| 1 | височима на машината | максимум 2000мм |  |
| 2 | широчина на машината | минимум 1500мм |  |
|  | V. КАБИНА |  |  |
| 1 | регулируема седалка |  |  |
| 2 | предна врата |  |  |
| 3 | предни и странични светлини |  |  |
| 4 | светлини на стрелата |  |  |
|  | VI. ОБОРУДВАНЕ | СМЕНЯЕМИ МОДУЛИ |  |
| 1 | кофа с нож |  |  |
| 2 | палетни вилици |  |  |
| 3 | гребло за сняг |  |  |
| 4 | четка с контейнер |  |  |

2.Общи технически изисквания:

2.1. машината предмет на обществената поръчка да е нова, неупотребявана  и  произведена не по- рано от 2014 г.

2.2. Гаранционен срок на машината - минимум две години считано от датата на подписване на приемо предавателния протокол при правилна експлоатация на машината.

2.3. При гаранционните обслужвания вложените консумативи са за сметка на Възложителя, а вложения труд за прегледа и смяната на масла и филтри - за сметка на изпълнителя.

2.4. Участникът да е производител или официален представител на производителя  за машината  която предлага.

2.5.Участникът да декларира, че:

-  при доставка ще представи декларация за съответствие, потвърждаващи техническите и качествени спецификации изискуеми по Машинна директива 2006/42/ЕС, с обем съдържание съгласно установените от ЕС правила, като следва да опише съдържанието на декларацията в техническото си  предложение.

- при доставката, да бъдат предоставени и всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация в КТИ (контролно техническа инспекция) към Министерство на земеделието.

2.6. Участникът да посочи сервизи, в които ще се извършва гаранционното обслужване на машината.

2.7. Срок на доставка – не повече от  45 дни след възлагането й.

Техническото предложение на участника, следва да бъде представено в табличен вид с графи „Изисквано” – „Предлагано” и да съдържа ясна и изчерпателна информация в съответствие с техническата спецификация и техническите изисквания  на Възложителя.

Забележка: Техническото предложение, в което няма съответствие с техническата спецификация на Възложителя се отстранява от участие.