Европейски бежански фонд           							 	                         Държавна агенция за бежанците при МС

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Доставка на 2 /два/ броя санитарни автомобила с медицинско оборудване /линейки/ за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет”

РАЗДЕЛ

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Общи положения

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Общи изисквания

Гаранционен период и поддръжка

Трансмисия

Двигател

Купе и оборудване

Специализирана екипировка – заводско изпълнение:

Санитарен отсек

Осветление

Електрическа инсталация

Специална сигнализация

Вентилация, отопление и климатизация на санитарния отсек

1.	ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1.	Общи положения

Предложената доставка за закупуване на 2 /два/ броя санитарни автомобили с медицинско оборудване /линейки/ за ДАБ при МС – София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114 Б се налага и е необходима  в случаи на включване на медицински екипи при извеждане на чужденци със здравословни проблеми. Същите ще бъдат използвани и при транспортиране на чужденци със специфични здравословни проблеми до специализирани медицински заведения.

2.         Технически спецификации

| № на артикул | Коли-чество | Спецификации |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Общи изисквания – автомобилите да са произведени след септември 2011 г., да са нови, без предишни регистрации. Доставчикът може да бъде официален вносител на марката автомобил за Р. България или друго лице, изрично оторизирано от производителя за доставката и поддръжката на предлаганите автомобили или негов официален представител и да разполага със сервизна база на територията на страната за конкретния модел, като същевременно представи доказателства, че изпълнява кумулативно тези две условия. Всички спецификации, отнасящи се за отделен продукт конкретизирани с тип, модел или търговско име, трябва да се разбират като “или еквивалентни”. |
| 1.1 |  | Гаранционен период и техническа поддръжка – 36 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол с който се удостоверява извършването на доставката, като доставчикът да разполага с развита сервизна мрежа в България. При гаранционните обслужвания вложените консумативи да са за сметка на Възложителя, а вложения труд за прегледа и смяната на масла и филтри - за сметка на Изпълнителя. |
| 1.2 |  | Крайни срокове за доставката – в рамките на 45 (четиридесет и пет ) календарни дни от датата на подписването на договора, но не по късно от 30.04.2014 г. |
| 1.3 |  | Място на доставка – ДАБ при МС – гр. София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114 Б |
| 2. |  | Трансмисия |
| 2.1 |  | Задвижване - Преден или заден задвижващ мост. |
| 2.2 |  | Скоростна кутия - Механична 5 или 6 степени + задна предавка |
| 2.3 |  | Управление - Ляв волан с хидроусилвател |
| 2.4 |  | Джанти - Стоманени – 15” или 16”. |
| 2.5 |  | Спирачки - Предни дискови; задни дискови или барабанни. Задължително наличие на ABS. |
| 3. |  | Двигател |
| 3.1 |  | Вид двигател - дизелов |
| 3.2 |  | Тип двигател - Common Rail или еквивалентна |
| 3.3 |  | Обем на двигателя – не по-малко от 2 200 куб. см. |
| 3.4 |  | Максимална мощност – не по-малко от 110 к.с. |
| 3.5 |  | Максимална скорост - не по-малко от 100 км./час. |
| 3.6 |  | Екологично ниво - Минимум EU-4. |
| 4. |  | Купе и оборудване |
| 4.1 |  | Места – 2+1 отпред. |
| 4.2 |  | Седалка на водача - регулируема. |
| 4.3 |  | Системи за безопасност – не по-малко от 2 еърбега, като за шофьора и пътниците до него са задължителни. |
| 4.4 |  | Дължина на купето – не по-малко от 4 800 мм |
| 4.5 |  | Широчина на купето – не по-малко от 1 900 мм /без огледалата/ |
| 4.6 |  | Предна част на купето: Шофьорска кабина - Отделена с плътна преграда от санитарния отсек с плъзгащ се прозорец на преградата. |
| 4.7 |  | Обща височина – не по-малко от 2 400 мм |
| 4.8 |  | Климатик - Задължително, в т.ч. и за пътническата част |
| 4.9 |  | Отопление на пътническата част – Задължително. |
| 4.10 |  | Каросерия - дълга база, висок покрив. |
| 5. |  | Специализирана екипировка – заводско изпълнение: |
| 5.1. |  | - Спешна чанта с медикаменти и дребен инстументариум. - Портативна кислородна бутилка 10 л. с манометър, редуцил-вентил, влажнител комплект и два извода, от които един с дебиметър. - Носилка с колела. - Лека носилка – сгъваема. - Кислородна маска ( за деца и възрастни хора). - Портативен ЕКГ (3-6 канален). - Апарат за изкуствено дишане. - Перфузор. - Пневматични шини за горен и долен крайник. - Обездвижващи (надуваеми) яки. - Усторазтворител и езикодържател. - Куфар тип “АМБУ” комплект за възрастни или еквивалент. - Есмарх за възрастни. - Дефибрилатор (портативен). - Гипс (различни размери). - Бинт (различни размери). |
| 6. |  | Санитарен отсек. - санитарният отсек да е с добра акустична и термична хидроизолация. |
| 6.1. |  | - 1. Санитарният отсек да е тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични, химични повреди и натоварвания, както и да позволява поддържане на добра хигиена чрез използване на течни миещи препарати. - 2. В санитарният отсек, в близост до поставките за апаратура, да са монтирани минимум три 12-волтови куплунга за захранване на медицинска апаратура и още толкова 220-волтови “шуко” контакта. - 3. Шкафчета с общ полезен обем най-малко 145 литра и поставки, подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи, да са разположени на подходящо място така, че да са достъпни при обработка на болен, разположен върху носилката. Над носилката да са разположени две стойки за фиксиране на банки за вливания. Превключвателите за управление на отоплението, осветлението, вакуум помпата и вентилатора да са разположени на достъпно място в един блок за управление. В санитарния отсек да има седалки за двама души с колани. Седалките да са разположени на подходящо място така, че да дават възможност за манипулации и наблюдение на пациента върху носилката от медицинския персонал, заел тези места. |
| 7. |  | Осветление |
| 7.1. |  | 1. Естествено осветление: странични прозорци, които са покрити с непрозрачно матово фолио на две трети от своята височина. 2. Изкуствено осветление: • Да осигурява достатъчна по интензивнност осветеност в санитарния отсек • Да е най-малко с две различни степени на интензивност • Да се включва автоматично при отваряне на задната или страничната врати на санитарния отсек • Включването на изкуственото осветление да е възможно чрез превключвател разположен на подходящо място в санитарния отсек • Над носилката да е монтирана подвижна халогенна лампа (с мощност на светлинния източник над 50 W) |
| 8. |  | Електрическа инсталация |
| 8.1. |  | •Всички допълнително монтирани електрически консуматори, контакти и куплунзи да са осигурени с електрически предпазители •Предпазителите за електрическата система на автомобила и допълнително монтираното оборудване да са групирани в едно табло • Допълнителен ключ маса • Водоустойчив контакт 220 V, монтиран на левия борд на автомобила, в близост до шофьорската врата. Служи за включване на захранващото устройство към мрежата 220 V, когато колата е на паркинг. • Мрежово захранващо устройство – осигурява зареждане на акумулаторната батерия от мрежата – 220 V при паркиран автомобил. Същото трябва да е с възможност да подава захранване 12V/10А за медицинска апаратура в санитарния отсек. Когато автомобилът е включен към мрежа 220V стартерът да се блокира автоматично, за да не е възможно потегляне от място. |
| 9. |  | Специална сигнализация |
| 9.1. |  | Въртящи се сини сигнални лампи - да са поставени на покрива на линейката, като два светлинни източника са отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос; отзад на средната линия по протежение на колата да има трети светлинен източник; излъчваната светлина да е с достатъчна интензивност, осигурена от халогенна лампа. Две сини допълнителни фарчета - инсталирани отпред на бронята на колата като излъчват импулсна (мигаща) светлина. Два халогенни фара - разположени над шофьорската кабина в предната част на автомобила с мощност над 50 W всеки. Две мигащи оранжеви светлини - да се намират в задната част на покрива на колата; тяхната функция да е независима от тази на сините светлини да се включват при отваряне на задните врати. Сирена - битонална, електромагнитна, с минимална мощност – 50 VA; да се разполага така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред с възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина. |
| 10. |  | Предложени спецификации |
| 11. |  | Забележки и коментати, свързани с документацията |