ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ОРЪЧКИ /ЗОП/

С ПРЕДМЕТ:

„ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И МОНТАЖ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА“

Този документ е изготвен по

Договор с Държавна Агенция за 									Бежанците при Министерски Съвет на 								Република България.

Консултантът не носи отговорност за 								използването на документа за цели, 								различни от възложените.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Предмет на поръчката.

1.1. Въведение

1.2. Структуриране на заданието

2. Цели на техническото задание.

3. Критерии, заложени при изготвяне на заданието

3.1. Критерии за функционалност

3.2. Критерии за качество

3.3. Критерии за надеждност

3.4. Критерии за ефективност

4. Раздели на заданието

4.1. Мебели

4.2. Мултимедийна система

4.3. Светодиодно осветление

4.4. Конферентна (дискусионна) система

4.5. Количествена сметка

5. Препоръки за изготвянето на процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за Обществените Поръчки (ЗОП)

5.1. Препоръки за индикативна стойност на поръчката

5.2. Препоръки при определяне на критериите за участниците

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

„Оборудване, обзавеждане и монтаж на мултифункционална зала за целите на работата по Европейски Бежански Фонд /ЕБФ/“.

1.1. ВЪВЕДЕНИЕ

В последните месеци проблемите за бежанците са особено актуални за Република България. Освен оперативните задачи, стоящи пред Държавната Агенция за Бежанците при Министерски Съвет  от изключително важно значение е подобряване на „кабинетните условия“, свързани със следните дейности:

-- Подготовка, подбор, оценка, управление и мониторинг на действията:

-- Одити и проверки на място на дейностите и проектите;

-- Оценка на действията или проектите;

-- Срещи на мониторингови комитети и подкомитети, свързани с изпълнението на действията;

-- Обучения;

-- Бизнес срещи, свързани с изпълнението на дейностите;

-- Презентации;

Изготвеното техническо задание е съобразено с желанията и насоките на Възложителя, както и с техническите параметри на отделните позиции, позволяващи максимално постигане на заложените цели.

1.2. СТРУКТУРИРАНЕ НА ЗАДАНИЕТО

Изхождайки от предмета на поръчката и указанията на Възложителя  техническото задание включва следните позиции:

- Мебели

- Мултимедийна система

- Светодиодно осветление

- Конферентна (дискусионна) система

- Количествена сметка

В част „мебели“ са описани всички нужни за обзавеждането и целите на залата елементи, а именно – заседателна маса, председателска банка, столове и декоративно пано за стена.

В част „Мултимедийна система“ са включени всички компоненти и устройства, позволяващи професионално и надеждно функциониране на системата. Обърнато е внимание и на сравнително лесното опериране на системата, позволяващо използването и от неособено квалифициран персонал.

Мултимедийната система включва дигитален екран, прилежащ проектор и озвучителна уредба.

В частта „Светодиодно осветление“ е заложено енергоспестяващо светодиодно осветление, което създава максимален комфорт на работещите в залата.

Осветлението е с продължителен живот, което гарантира висока степен на откупваемост.

В част „Конферентна (дискусионна) система“ е описана многофункционална конферентна система, която да позволява на участниците да провеждат интерактивни конферентни разговори /заседания/ с изнесени групи в реално време и високо качество на връзката.

Част „Количествена сметка“ е съкратено описание на различните компоненти и оборудване по брой.

2. ЦЕЛИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ

Мултимедийната зала следва да бъде конструирана по начин, позволяващ постигането на следните цели:

2.1. Мултифункционалност:

- оперативен център;

- поддържане на надеждна връзка с изнесени групи;

- управление на процеси в реално време;

- посрещане на делегации;

- обучение на персонал.

2.2. Постигане на високо технологично ниво;

2.3. Надеждност;

2.4. Енергийна ефективност;

2.5. Ергономичност;

2.6. Икономическа ефективност:

- конкурентни цени на оборудването;

- „дълъг живот“.

2.7. Относително лесно управление на устройствата, позволяващо използването им от

не особено квалифициран персонал.

3. КРИТЕРИИ, ЗАЛОЖЕНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕТО

3.1. Критерии за функционалност

Предложеното в техническото задание оборудване и мебели осигуряват в максимална степен осъществяването на зададените от Възложителя функции, както и постигането на съответните цели.

3.2. Критерии за качество

Изготвеното техническо задание е съобразено с водещи технологични решения, като същевременно е обърнато сериозно внимание на икономическите параметри.

3.3. Критерии за надеждност

Препоръчани са решения, позволяващи надеждност на оборудването, сигурност на връзката, дълъг живот и лесна експлоатация.

3.4. Критерии за ефективност:

- Енергийна ефективност. Предложените решения са съобразени със световно приетите критерии за енергийна ефективност.

- Икономическа ефективност. Стриктно е съблюдавано съотношението „качество – цена“.

4. РАЗДЕЛИ НА ЗАДАНИЕТО

I. МЕБЕЛИ

- Заседателна маса: следва да бъде със следните размери - 600см. дължина, 120см ширина, 75см височина, 4см дебелина на плота. Плотът трябва да бъде от ламинирано ПДЧ с мотив орех; кракът трябва да бъде облепен с кафяво огледало; стъпката трябва да бъде прахово боядисана. Под плота на масата трябва да бъдат монтирани 10 (десет) броя обикновени контакта.

- Председателска банка: следва да бъде със следните размери - 50см. дълбочина, 60см ширина, 85см височина на плота, 115см височина на гърба. Председателската банка трябва да има плот, върху който да се постави компютър; изход за кабели. В банката трябва да има и шкаф, отварящ се с вратичка с размери 61см височина, 60 см ширина, 50см дълбочина. Председателската банка трябва да бъде изработена от ламинирано ПДЧ с мотив орех.

- Столове: към масата, описана по-горе трябва да има 17 (седемнадесет) броя работни стола от кожа или еко кожа и метална конструкция. Максимално допустими размери са 45см. ширина, 55см дължина и 105см височина на облегалката. Към заседателната маса трябва да има също и един брой председателски стол от кожа или еко кожа; метална хромирана основа; газов амортисьор с възможност за регулиране на височината; подлакътници. Максимално допустими размери са 65см. ширина, 65см дължина и 120см височина на облегалката. Към председателската банка, описана по-горе, трябва да има един брой висок стол  от кожа или еко кожа; метална конструкция; газов амортисьор с възможност за регулиране на височината. Максимално допустими размери са 45см. ширина, 55см дължина.

- Декоративно пано за стена: следва да бъде изработено от ламинирано ПДЧ с мотив орех, идентично на материала на заседателна маса и председателска банка, описани по-горе. Размерите трябва да бъдат 260см височина и 360см ширина. Паното трябва да бъде изградено от 20 (двадесет) ПДЧ плоскости с размери 72см ширина и 65см височина.

II. МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА

- Дигитален екран с интерактивна повърхност и прилежащ проектор

Задължителните технически параметри следва да бъдат:

- Размер на екрана: 196.9см.Ш х 128.6В см

- Размер на излъчваща повърхност: 117.2см.В х 187.6см.Ш

- Размер проектор : 37.1см. Ш х 24.1 см В х 73см. Д

- Отстояние на проектор от екрана : 73.5см.

- Размер на цялостна констр. ( екран + проектор) : 196.9см.Ш х 167.9см. В

- Тегло екран : 19.1 кг.

- Тегло проектор: 12.9кг.

Задължителните технически параметри на проектора следва да бъдат:

- Яркост(стандартна): 3000 lumens ,230W при CCT 6500 К по IEC

- Яркост (икономична): 2250 lumens ,190W при CCT 6500 К по IEC

- Резолюция: WXGA 1280х800

- Съотношение на изображение: 16/10 ;16/9 ;4/3 ;5/4

- Живот на излъчваща лампа: 3000ч. при 230W ; 4000ч. при 190W

- Вградено аудио: 9W rms

- Ниво на шум на проектора: 32dBA при стандартна скорост на вентилатора ; 37dBA при висока скорост на вентилатора.

- Контраст: 2900:1

- Видео съвместимост: HDTV ; HD Ready ; NTSC ; NTSC 4:43 ; PAL ; PAL-N ; PAL – M ; SECAM.

- Хоризонтална честота : 15kHz – 72kHz

- Вертикална честота: 15kHz – 75kHz

- Контрол на проектор: IR дистанционно управление ; RS 232 ; ETHERNET

Задължителните технически параметри на екрана следва да бъдат:

- „Touch” резолюция : 4000 х 4000 ROBUST

- Поставка за писалки : оптични сензори в поставката , индикиращи действащите предмети

- Аксесоари екран : 4 ергономични писалки

- Система против кражба: Kensington

- Компютърни изисквания на системата: Windows , Mac

Електрическа консумация: 100-240V при 50-60Hz

- Пълна мощност: 360W

- EKO мощност: 360W

- Изчакване: 0,5W

Оперативна температура:

- Екран : +5до+35гр. по Целзий

- Проектор: +5до+35гр. по Целзий

- При складово съхранение: -20 до +35гр. по Целзий

- Влажност: до 80%( без кондензация)

Сертификати:

- Регулаторни: CB,CCC,C-Tick,FCC,KC,GOST R,NOM,PSB,PSE,SASO,TUV_GS,UL/CSA,VCCI

- Екологични:REACH,RoHS,WEEE,Battery,Packaging,ErP Standby

Гаранционни изисквания::

- Екран: 2г.

- Проектор:2г.

- Лампа проектор:1000ч./1г.

- Озвучителна уредба

Трябва да бъдат монтирани 4 (четири) броя озвучителни колони със следните технически параметри:

- Чувствителност: 85dB

- Честотен диапазон: 100-20,000 Hz.

- Ябълковидна стойка за монтаж

- Максимално допустими размери: 142,50x204,30x162,15 мм.

III. СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

За целите на заседателната зала трябва да бъдат монтирани 6 (шест) броя светодиодни осветителни тела, произведени от реномиран европейски производител, притежаващ необходимите европейски сертификати. Технически параметри на светодиодните осветителните тела следва да бъдат:

  - Диоден осветител с потребявана мощност 40 Вата;

  - Размери: 300мм/1200мм;

  - Корпус за открит монтаж;

  - Излъчване на използваните диоди > 110 lm;

  - Сертификат на диодите LM70 и LM80 издаден от производителя на диодите;

  - Индекс на цветопредаване >80;

  - Цветна температура 5000К.

Осветителят трябва да бъде предвиден за монтаж с височина между 3 и 5 метра.

IV. ДИСКУСИОННА СИСТЕМА ЗА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

За целите на конферентната зала следва да бъде инсталирана жична конферентна система. Дискусионната система трябва да се състои от управляващ блок, 8 (осем) броя микрофонен пулт за делегат, 1 (брой) микрофонен пулт за председател и съпътстващите елементи за инсталация.

V. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| ВИД |  | БРОЙ |
| --- | --- | --- |
| номер |  |  |
| 1 | Заседателна маса | 1 |
| 2 | Председателска банка | 1 |
| 3 | Работни столове | 17 |
| 4 | Председателски стол | 1 |
| 5 | Висок стол | 1 |
| 6 | Декоративно пано за стена | 1 |
| 7 | Дигитален екран с проектор | 1 |
| 8 | Озвучителна система | 1 |
| 9 | Колони | 4 |
| 10 | Светодиодно осветление | 6 |
| 11 | Конферентна (дискусионна система | 1 |

5. ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

5.1. Препоръки за индикативна стойност на поръчката

Предварителното остойностяване на залегналата в техническото задание количествена сметка (КС) на база конкурентни оферти от български производители и доставчици, отчитайки целите, функциите и изискванията към „обекта“ е в границите на 38 (тридесет и осем) – 40 (четиридесет) хиляди лева без ДДС.

5.2. Препоръки при определяне на критериите за участниците

Участникът или обединението от участници следва да предложи решения, съобразени с функциите, целите и изискванията към „обекта“. Особено внимание да се обърне на ергономичността на оферираните мебели, на функционалността и лесното управление на системите, „дългия живот“ на доставеното оборудване и качествени параметри, съобразени със световните критерии.

Да се търси оптималната релация между качество и цена.